| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 数量 | 参考品牌 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板 | 1.产品尺寸：长度≥4000mm ，宽度≥1200mm ，厚度≤90mm； 整体结构：前面板采用防眩光钢化玻璃，纯平面一体化设计，防划、防暴、抗击打，无推拉式结构，一体化设计，无任何外露连接线；四角采用圆弧设计、防止学生意外碰撞受伤； 面板玻璃采取防脱落措施，避免脱落，安全可靠；触控玻璃具有防飞溅功能，玻璃破碎不能溅出伤人。 2.书写要求：整个黑板平面满足白板笔、无尘粉笔、液体粉笔和普通粉笔书写和擦除的功能，书写流畅，字迹清晰；自动感应识别，表面大量积水正常触控。 3.防眩光技术：对光线漫反射处理,防止反光;过滤有害光线,保护师生视力;160°以上可视角度,不影响两侧学生观看效果。 4.PC结构: 采用OPS插拔式模块化结构,采用OPS标准接口与整机连接,外部无任何连线。处理器：不低于Intel Corei3；内存：不低于4G；硬盘：不低于128G-SSD 固态硬盘；内置 WiFi：IEEE 802，.11n 标准，保证足够的信号强度；内置网卡：10M/100M/1000M；自带window7专业版系统。接口：HDMI≧1，VGA≧1，USB≧3。 5.感应节能黑屏：在不关闭整机电源的情况下可通过手势或面板开关等方式实现关闭或开启液晶触摸功能和液晶屏背光，有效防止液晶屏误操作并使显示画面隐形，中心区域直接满足黑板书写。 6..一键开关机：按键及遥控器可实现一键开关机。 7.内置实物展台：支持内置无线高清数码实物投影影仪，CMOS 800万像素。镜头支持270度翻转式。可拍摄试卷、实物等； 8.内置远程集控管理系统：可以实现对液晶黑板一体机集群的统一管理，包括集群的分组管理、网络控制远程关机，远程桌面、状态监控，频道切换，网络同传等相关功能。 9.自带隐藏式功放音箱输出功率≥20瓦；满足正常教育教学需求。 10.液晶平板性能要求： 显示尺寸：≥75英寸；采用电容触控技术，手指触控点数≥10点, 互动体验效果无明显卡顿迟缓；LED背光源，液晶屏无坏点；显示比例：16:9 ；分辨率：1920*1080以上；亮度：大于400cd/m2， 对比度：4000:1； 11.接口要求：HDMI≥3；VGA≥1；Touch≥1；USB≥7；RS232≥1;Audio Out≥1；RJ45≥1。 12.教学软件管理平台，集成多媒体教学功能、电子白板教学功能、投屏互动功能等多种教学软件于一体，在同一界面中显示和应用，易于操作，同时避免了不同软件的兼容性问题和不稳定性。 13.智能互动黑板具有无线麦克风音频智能对接功能，2.4G稳定传输，在无电脑设备情况下也能链接智能黑板使用，用户可以通过无线麦克风进行扩音授课，音量的自适应调节功能，方便快捷，不得使用附加的音箱来实现，高度集成化。 14.智能互动黑板具有自带无线AP网络共享功能，满足支持不低于20个用户终端在线网络连接，不得附加额外无线AP网络设备或者热点软件来实现,高度集成化 . 15.PTT播放模式下仍然可以在不改变播放模式的情况下可以调出导航栏，方便老师在授课时对于之前内容可以做到任意查找回放。 16.为保证产品质量、供货进度及将来便利维护，要求互动黑板CCC证书的申请人、制造商、生产厂为同一企业。（提供复印件原件备查）。 17.为保证产品的稳定性，并能实现与互动黑板无缝对接，以及方便后期维护，要求快拍仪与黑板为同一品牌（提供3C认证证书） 18.服务：原厂三年上门、三年质保，投标人必须承诺：中标后签订合同前，提供原厂三年售后服务书原件。 | 14 | 鸿合、天景山、欧帝 |  |