屯溪区丰华菜市场南门电子屏采购及安装项目

货物采购需求一览表

户外P5全彩显示屏采购需求

| 序号 | 货物名称 | 功能参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外LED全彩显示屏 | 屏体尺寸：7.5米 4.9米 1、像素管间距：5mm，基色：红色+绿色+蓝色； 2、发光点颜色组合：1R1G1B，物理密度： 40000点/㎡单元板； 3、模组分辨率：64×32，模组尺寸: 320×160； ★4.PCB电路设计 :电路采用多层设计符合CQC13-471301-2018; 5.动态节能:带有智能节能功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%以上; 6.最大功耗:≤500W/㎡； 7.平均功耗：≤180W/㎡； ★8.温升：最大亮度白色连续工作2小时，模组表面升温小于20K； 9.泄露电流试验：不大于5mA(AC峰值）； 10. IP防护等级：依据GB/T4208-2017国家标准，产品符合IP65相关要求。 ★11.色度均匀性：±0.02Cx，Cy 之内（校正后） 12.拼装精度：依据SJ/T11141-2017符合C级≤0.5mm ； 13.换帧频率（Hz）：依据SJ/T11141-2017 5.11.2 规定C级≥60Hz； ★14.色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四挡电平白场调节色温误差≤200K； ★15.可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号。； 16.低亮高度灰度:支持100%亮度时，16bit灰度20%亮度时12bits灰度； ★17.逐点校正功能:支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失＜10%; ★18.反光率:屏体正面为亚黑处理，反光率≤2%; 19.抗拉力、压力测试:以10mm/min速度拉伸、抗压试样，测试样品发生时的力值，须≥4000N； 20.抗震等级：抗震等级＞8级 ； 21. 主观质量评价：依据SJ/T 11590-2016规定：主观评价优级； ★22.视觉舒适度：（VUCO指数）范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准； 23.显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%； 24. 盐雾试验：符合盐雾10级要求； 25.PCB板电路板依据GB4943.1-2011标准，阻燃等级达到V-0等级； 26.外壳面通过≥550°灼热丝实验，阻燃等级符合HB级标准； ★27.具备划痕性能技术，表面硬度≥4H； 28. 具有隐亮消除功能：无隐亮，全黑场信号下灯管发光；正常工作时显示画面无重影和拖尾现象，无几何失真和非线性失真； 29. 具备毛毛虫现象消除功能，显示画面无单列或单行像素失控现象且系统具备掉电储存功能。 以上带★项内容需要提供 CNAS 和 CMA 认可的权威机构检测报告复印件加盖原厂公章。 | 36.75㎡ |
| 2 | LED视频控制器 | 1、HDMI/DVI 视频输入； 2、HDMI 音频输入/外部音频输入； 3、支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit； 4、普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960； 5、高位阶视频源带载能力：1440×900； 6、18bit 灰阶处理与显示； 7、一路光探头接口； 8、可级联多台进行统一控制； 9、支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4； 10、标准 1u 机箱设计，独立供电； | 1套 |
| 3 | ▲接收卡 （核心产品） | 接收卡 集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； ·减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； ·支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； ·全新灰度引擎，低灰度表现更佳； ·细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； ·支持14bit精度逐点校正； ·支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； ·支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； ·支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； ·单卡支持32组RGB信号输出； ·支持超大带载面积； ·先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； ·支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； ·支持电源反接保护电路。 | 1套 |
| 4 | 多媒体播放软件 | 支持所有接入信号的实时画面预览，画面无卡顿。 采用先进的处理引擎，性能和速度大幅提升。 软件对每帧图像精细调整，更加适合 LED 大屏幕显示。 简单易用，清晰的节目编排结构，友好的软件界面，所见即 所得的设置方式，更加容易学习和操作。 功能强大，能播放现有的几乎所有的主流媒体文件，包括主流视频（MPG／MPEG／MPV／MPA／AVI／VCD／SWF／RM／RA／RMJ／ASF）、flash 文件、图片（BMP／JPG／GIF／PNG）、 文档（TXT／RTF/WORD）、表格、时钟、外部视频、数据库 等。支持多个播放界面，即一台电脑可同时控制多块显示屏。支持多节目页编排，支持窗口任意划分，窗口叠加。 | 1套 |
| 5 | ▲开关电源 （核心产品） | 输入电压范围： 176～264VAC 额定输出电压：5VDC 纹波和噪声：150mVp-p 过载保护：额定负载的110~150%范围内电源保护，去载恢复正常输出 短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出 安全标准：符合GB4943-2001，UL1012 抗电强度：I/P-O/P、I/P-FG：1.5KVAC O/P-FG：0.5KVAC 绝缘电阻：I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：100MΩ/500VDC （电磁干扰）传导和辐射：符合EN55022，Class B 平均无故障工作时间（MTBF）：100，000小时 重量：0.9Kg/只 接地导体及其连接的电阻，电阻0.04欧姆，实验电流32A，实验时间2min,符合GB4943.1：2011条款，检测合格。 | 1套 |
| 6 | 图像处理器 | 1.支持1路DVI、2路HDMI、2路VGA、2路BNC输入，1路HDMI、1路DVI和1路VGA信号同步输出，HDMI和DVI可驳接发送卡，VGA可用于视频信号同步监控。 2、★产品采用芯片“ TMDS SWITCH”技术，实现数据动态转换。 3、单机箱最大交换枢纽支持输入通道320路，输出320路，最大程度上提高系统集成度。 4、采用4：4：4采样技术，带宽高达20.2Gbps，支持4K信号。 5、支持任意信号在全屏范围开16*N个活动窗口，所有窗口均能任意漫游、叠加、放大、缩小，无区域、层次限制、尺寸、比例限制。 6、产品具备专业抗震级别，在安装搬运途中产生的跌落，震动等机械环境下造成的震动均不影响产品正常运行。 7、输入输出模块支持“全频道”信号格式：VGA、DVI、HDMI和复合视频、YPbPr、SD-SDI、HD-SDI、DP、HDbase-T、光纤等不同组织标准的信号接口以及不同分辨率和格式，支持最新HDMI1.4标准,DP1.2标准。 8、输入分辨率支持VESA 标准数据格式，同时支持HDCP，符合SMPTE和ITU标准。如：HDMI1.4和DP1.2接口支持3840X2160@30FPS和4096X2160@24FPS信号接入及其他自定义特殊输入分辨率； 9、独有的图像增强技术：可对图像信号进行专业的SCALER算法优化，对低帧率信号进行增强显示，实现对低分辨率、低帧率信号的完美增强显示。 10、信源信息展示功能：可对任意信号源进行滚动字符（大小、颜色、位置等）标注、叠加等，以方便客户实时掌握显示信号的来源。 11、超高像素动态底图显示技术：可定制10K及更超高分辨率动态输入。 12、支持系统信号源列表在线提醒功能，信号源在线是激活状态，信号下线是灰色未激活状态。 13、系统支持所有信号源同时“回显”、“预监” 14、系统支持权限跨区域、跨功能管理：管理员可根据软件功能进行自定义用户帐号和级别，按照不同角色的使用方法需求定制不同级别的用户权限，用户级别可以划分为：超级用户、管理员用户，普通用户等。 15、IP流媒体解码模块拥有强大的解码能力，RTSP\ONVIFE\GB28181协议的IP camera设备；支持H.264\H.265\MPEG4等标准编码格式；内置多种信源分割模式以及软件提前预览流媒体信号功能、支持信号视窗任意大小、位置显示、主辅码流切换。 16、系统支持超高图像的“超窄带传输技术”超高压缩比信号传输，处理显示。 17、★输出支持HDBaseT协议，HDCP协议；最高支持1080P@60Hz、1920*1200@60H兼容HDTV；支持采用CAT6及更高标准线材输出最长距离达150米； 18、支持TCP/IP、RS232、按键同时提供第三方控制协议。 19、支持任意输出通道均可以独立设置分辨率，任意配置成相同或者不同的分辨率。 20、★支持交换机、音频处理器、录播一体机、矩阵、拼接、中央控制等产品一个机箱硬件高度集成，软件可在一个界面实现所有设备的统一管理及可视化操作。 21、以上带★技术参数要求项需提供具有CNAS标识第三方检测机构检测报告复印件并加盖原厂公章。 | 1台 |
| 7 | 配电柜 | 专用配电柜，可一键关闭电源，定时启动/关闭电源； 与LED显示屏同一品牌。 | 1台 |
| 8 | ▲智能控制终端 （核心产品） | 1、多硬件融合智控软件的一体化服务器，卧式特制机箱、钢化面板增强设备防潮、防腐、抗震及冲击性，双侧通风搭载铝板散热装置确保设备运行处于静音、常温状态，7×24小时的无故障稳定工作，适用于-45℃到65℃室内、室外工作场景。 2、设备都具备唯一的专属二维码，确保管理者对播放内容的安全保障，支持本地、局域网、广域网等各种安全管理模式，在管理者无法在现场情况下，可开启紧急管理模式，进行远程管理达到本地管理同等操作功能。 3、内置嵌入式中控主机,定制工业主板，采用四核处理器结构，4颗嵌入式高速多媒体处理器，双通道DDR3内存、固态硬盘及64位操作系统，启动、运行速度更快；硬盘防护功能，双链路加密，嵌入式安全防护装置锁住操作系统防止病毒破坏，重启后系统自动极速还原，系统更安全稳定。 4、智能式一键开关，输入工作电压210V/230V, 50/60Hz，电源输入处装置断路自熔断双备份保险管（高压、断路情况之下自动熔断，保护设备）及防浪涌装置双重保护模式。 5、设备多口USB端口可外连多种扩展外联，内置网络端口在控制多路信号输出， 1路220V/400W智能稳压电源管理端口，可对后端设备（功能、显示器、处理器、配电箱等）的综合供电进行多种智能管理，改变传统管理模式，实现简便管理需求。 软件 1、自动解码功能：内置软件可对多种格式的（mp4/mov/wmv/avi/flv/rmvb等）进行自动解码导播，同步支持1路HDMI和1路VGA+Audio信号输出、支持1920*1080及3840*1080的高清输出及4K高清视频画面的流畅播放。 2、安全管理功能：本地播放需要进行安全密码认证（防止无操作权限人员进行节目误播），认证成功后才能播放节目，节目列表可进行自由组合（TXT、PPT、JPG、MP4等视频），节目做到无缝切换，对于节目停留时间自由设置。 3、智能开关功能：当设备通过本地或远程关闭电源按时，同步断开外设（处理器、功放、配电箱等）的供电系统，在安全省电同时延长外联设备的使用寿命；开启时同步开启这些外备，保证系统正常同步工作；操作时根据设置并自动推送开、关机执行信息给管理人员。 4、节目列表功能：节目列表会根据节目的类别进行自动归类，方便管理者查找、切换、播放；播放列表可由管理者自由重复组合、排序，适用于多种工作场景。 5、摇控器功能：在播放视频、ppt文件时，可通过手机进行翻页、快进、快退、暂停等功能并可对调节声音，解决之前激光距离限制的问题。 6、智能定时功能：根据播放管理要求，可分时段，多点位执行计划开、关整套设备任务（每星期/每天），同步发送设备运行信息及节目播放单给管理人员。 7、智能巡播功能：巡播节目时，如设备处于关机状态，则在巡播节目前一分钟设备自动开启，并在任务结束后自动关闭设备。如设备处于播放工作状态，巡播任务表自动插入播放，当巡播执行完毕后自动恢复到之前播放节目。 8、场景互动功能：扫描设备专属二维码获得授权的智能设备，可调取或现拍（视频、照片）通过微信客户端直接上传至对应设备，成功后可对上传内容进行切换或直播；也可把内容进行编辑后上传，节目单名称可以根据需求进行自定义命名（方便管理者点播）。 9、实时监控功能：管理者可在智能设备网页或微信客户端实时查看对应授权设备的工作状态，如设备开、关机状态，当前节目播放列表，实时播放内容监控，加强管理者对设备稳定运行安全保障。 10、网络安全功能：管理员可对设备网卡进行自定义管理，出于特定环境网络安全考虑，在设备正常运行计划播放状态下，设置成网卡禁用使设备处于网络封闭状态；需要上传或更改播放内容时，设备权限管理员可通过客户端开启网卡进行操作，结束后同步封闭网络。 | 1台 |
| 9 | 屏体钢结构 | - LED厂家根据现场实际情况定制。 - 离地1.7米 钢架落地，钢架包边处理防止儿童攀爬 。 3、为了考虑结构安全，要求LED 厂家具有钢结构工程专业承包叁级资质，根据现场实际情况定制。投标人钢结构图纸需采购人确认。 | 32㎡ |
| 10 | 散热系统 | 能效等级：三级；变频/定频[空调]：定速；冷暖类型[空调]：单冷空调；空调类别[空调]：壁挂式；商品匹数[空调]2P；独立除湿：支持；静音设计：支持；自动清洁：支持 | 1台 |
| 11 | 扩声系统 | 音柱参数： - 额定功率 40W ； - 定压输入 70-100V ； 3、灵敏度 91dB ； 4、频率响应 90-16000HZ； 5、扬声器 ∮104mm×4 ； | 1套 |
| 12 | 辅材 | 国标铜芯动力电缆5*10²、控制信号线、连接线、接头、插头等与屏体配套的相关辅材。 | 1套 |
| 13 | 技术服务 | 全套设备安装集成、调试、通过合格验收并交付使用。 | 1项 |