黄山市屯溪区党群服务中心综合系统采购项目(二次)

采购需求

一、技术参数配置要求

1、技术需求

无线部分

| 序号 | 产品名称 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出口网关 | 1、机标准1U设备，固化千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，2个USB口； 2、内存≥2G，并可配置1TB硬盘； 3、为满足增量（补盲）网络下实现，行为/流控/认证/VPN 等等需求，必须指出桥接模式； 4、内置无线控制器功能，直接管理AP，最大支持管理32个AP，对接入点支持配置工作模式、射频参数、负载均衡。支持入侵检测、Dos攻击防御，射频智能调整； 5、支持特定外部网络资源和内部特定用户的免认证功能； 6、★设备能够发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为，提供设备配置界面截图作为证明； 7、能够实时看到各级流控策略的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、启用状态等 8、为方便用户远程接入，设备需支持SSL VPN，并提供200路免费SSL VPN接入授权； 产品资质： 1、★提供有效的工信部电信设备进网许可证复印件，并加盖原厂章或投标专用章； 2、★提供有效的3C认证证书复印件，并加盖原厂章或投标专用章； | 1 | 台 |
| 2 | 核心交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个，整机最大可用千兆口≥28； 2、交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps； 3、要求所投设备MAC地址≥12K； 4、要求设备采用静音无风扇节能设计，且支持IEEE 802.3az标准的 EEE节能技术； 5、为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的端口防雷≥10KV； 6、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 7、支持虚拟路由器冗余协议VRRP，有效保障网络稳定。 8、支持虚拟化技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； 9、要求所投产品支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 资质要求： 1、★提供有效的工信部电信设备进网许可证复印件，并加盖原厂招投标专用章； 2、★提供国家强制性产品认证证书（3C），并加盖原厂招投标专用章； 3、★为了保障本项目交付和服务质量，所投网络产品原厂售后服务体系须通过符合GB/T27922-2011标准的售后服务认证（5星级），须提供证书复印件并加盖公章或招投标专用章； | 1 | 台 |
| 3 | 智能POE交换机 | 16口千兆电口+2个千兆光口，16个千兆电口支持30W POE+供电，非网管型POE交换机，最大PoE功率247W,背板带宽48Gbps,包转发率26.8Mbps，端口防雷6KV | 2 | 台 |
| 4 | 吸顶AP | 室内信号增强型单频无线接入点，采用内置天线，整机最大接入速率300Mbps，工作在802.11b/g/n模式，支持胖瘦模式切换，支持RG-RAC或MACC统一管理，支持PoE供电和本地供电（PoE供电电源需单独采购）带机64人 | 22 | 台 |
| 5 | 高密AP | 室内双频吸顶无线接入点，采用内置天线，整机最大接入速率1167Mbps，工作在802.11b/g/n/ac模式，支持胖瘦模式切换，支持POE供电和本地供电（POE供电电源需单独采购)，带机100人 | 2 | 台 |
| 6 | 六类网线 | 6类国标 | 6 | 箱 |
| 7 | PVC管 | 16PVC、含接头等 | 500 | 米 |
| 8 | 机柜 | 1.2米标准机柜 | 1 | 台 |
| 9 | 辅材 | 插板、水晶头、标签、扎带等 | 1 | 批 |
| 监控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 200万高清网络枪机 | 1、200W像素CMOS传感器。 2、支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。 3、最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0005 lx。 4、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 5、支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps。 6、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 7、支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。 8、在IE浏览器具有宽动态设置选项。 9、支持IP地址搜索功能。 10、摄像机具有非法访问、网络断开、IP冲突报警设置选项。 | 6 | 台 |
| 2 | 枪机支架 | 铝合金壁装支架 | 6 | 台 |
| 3 | 200万高清网络半球 | 1、200W像素 CMOS传感器。 2、在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。 3、支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。 4、最低照度彩色：0.005lx，黑白：0.0005 lx。 5、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 6、支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps。 7、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 8、支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。 9、具备拌线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区等智能行为分析功能。 | 15 | 台 |
| 4 | 64路网络硬盘录像机 | ★1、2个VGA接口、2个HDMI接口、2个千兆以太网口、4个USB接口(后面板2个USB3.0,前面板2个USB2.0)、8个SATA 3.0接口、1个eSATA接口、1个RS232接口、1个RS485接口（A/B口）、16路报警输入接口；6路报警输出接口；1路DC 12V输出接口；1个Mic音频输入RCA接口；2个Mic音频输出RCA接口；1个220V电源输入接口。 3、可按照移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件类型进行备份，并可进行图片备份。 ★4、最大可接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，样机可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入。 5、最大64路接入，码流640Mbps；存储码流640Mbps；转发码流640Mbps；回放128Mbps；可接入ONVIF/PSIA/RTSP/GB2818协议网络相机，支持私有协议接入第三方相机，可添加激活局域网内的网络相机。 6、可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265、SVAC编码格式的网络视频并解码。 7、可接入音频编码格式为G.711u、G.711a、G.726、G.722.1、G.729、AAC；采样率支持8k、16k、32k、48k、64k；双音频IPC两路音频同时输入。 8、RAID工作模式分为自适应、同步优先、业务优先、负载均衡，通过设置不同的模式，可控制RAID同步速度，默认模式为自适应。 9、支持监控级和企业级硬盘创建RAID。 10、当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后1分钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID组中。 11、在最大画面分屏显示模式下，可拖动改变各通道视频画面的位置。 12、可手动开启/停止所有通道录像，支持录像打包1--300min可设。可对主码流、子码流分别或同时录像，支持双码流录像和三码流录像。 13、支持三码流：编码配置三码流可选，预览支持3码流切换，录像控制支持3码流控制。 ★14、可将多台样机分别设置为主服务器和备用服务器，当其中的主服务器出现死机或者磁盘损等情况，可自动切换至备用服务器进行工作，当主服务器恢复正常后，录像数据能由备份服务器回传至主服务器，可配置高速、中速、低速进行回传（1<M<N）。 15、向前端提供主动注册功能，可以使IPC主动连接网络硬盘录像机。 16、支持IP批量添加，在添加过程中可批量修改IP地址，并可对已添加的前端摄像机IP进行过滤。 17、每个用户在登入设备时，每次输错密码均会提示剩余密码输入次数，可以设置密码设置输错次数，对操作权限密码进行管理。 18、支持切片回放，可将录像等分成4/8/16路 同时回放，在回放时间进度条上移动鼠标，可自动显示相应时间点前后多张缩略图。 19、升级文件可通过数字签名加密，篡改后可给出提示信息，无法给设备升级。 以上标“★”的参数为产品的核心参数，需提供公安部检测报告体现。 | 1 | 台 |
| 5 | 硬盘 | 4T监控硬盘 | 2 | 台 |
| 6 | 24口POE交换机 | 24口千兆电口+2个千兆光口，24个千兆电口支持30W POE+供电，整机最大POE功率370W，非网管型POE交换机，最大PoE功率370W,背板带宽48Gbps,包转发率38.7Mbps，端口防雷6KV | 1 | 台 |
| 7 | 六类网线 | 6类国标 | 5 | 箱 |
| 8 | PVC管 | 16PVC、含接头等 | 500 | 米 |
| 9 | 辅材 | 插板、水晶头、标签、扎带等 | 1 | 批 |
| 10 | 控制电脑 | I5/4G/1T/2G独/Win10/21.5 | 1 | 台 |
| 网络部分 |  |  |  |  |
| 1 | 路由器 | 固化8个千兆电口+固化2千兆光口，可选配1T硬盘（即插即用）内置AC功能，管理32个RAP或者64个WALL AP，（应用及URL特征库免费升级IPSIC/SSL VPN免费）。推荐带机量500人，带宽500M-1.5G | 1 | 台 |
| 2 | 48口交换机 | 48口千兆交换机 | 3 | 台 |
| 3 | 24口核心交换机 | 28口10/100/1000M自适应电口，4个复用的SFP接口（SFP为千兆/百兆口），4个1G/10G SFP+光口，交换容量598G/5.98T，包转发率162M/222M， 2个模块化电源插槽，含1个电源，6KV防雷 | 1 | 台 |
| 4 | 机柜 | 2米标准机柜 | 1 | 台 |
| 5 | 辅材 | PDU电源等 | 1 | 批 |
| 会议室部分 |  |  |  |  |
| 一.会议发言系统 |  |  |  |
| 1 | # ▲数字网络会议主机 | 内置高性能处理器，超强的处理能力，超大系统容量，自动单元独立ID分配，同时支持WIFI会议单元和数字网络会议单元，最大支持5200台会议单元。 2.采用高保真音质，无损音频传输技术，48K音频采样频率，20Hz~20KHz响应频率。 3.具有8路音频输出，支持声音分区输出功能，各个分区音量单台会议主机可实现4个会议室独立控制与合并会议室 4.配有PC操作软件支持TCP/IP、232多种通信方式，完美匹配中控远程实时控制。 5.系统同时提供RS485或RS232发送PELCO,VISCA等协议，实现摄像跟踪功能。 6.具有USB接口，可以通过U盘录音，并能播放U盘存储音频文件 7.具有开放模式、声控模式、先进先出模式、申请模式、全开模式、按住发言等多种发言模式选择。 ★8.采用手拉手数字环状网络技术，一根CAT5e网线可传输64路数字音频信号及各类信息，可同时传送64个通道的同声传译语音信号（提供第三方检测报告或彩页加盖厂家公章证明）。 ★9.具有双机热备份功能，当一台网络会议主机出现故障时，另一台网络会议主机可以在短时间内接管故障会议主机，从而保证了会议应用的持续性（提供第三方检测报告或彩页加盖厂家公章证明）。 10.采用DANTE协议音频输出模块,支持多台会议主机或者第三方视频会议终端远程双向实时通话。 11.采用电脑软件可以实现同意反对、表决、选举、响应多种方式的投票表决。 12.采用RFID卡签到投票，通过RFID卡身份认证功能进行投票，能够做到准确的一人一票。 ★13.采用DSP技术支持16段EQ均衡、压限、噪声门、AGC、AFC、回声消除、自动混音等调节功能，满足大型会议室更远距离拾音无啸叫，声音干净、清晰、高还原度等需求（提供第三方检测报告或彩页加盖厂家公章证明）。 ★提供生产厂家GB/T 19001-2016质量管理体系认证、GB/T 24001-2016环境管理体系认证、GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系认证证书复印件加盖厂家公章。 | 1 | 台 |
| 2 | 数字网络会议讨论主席单元 | 1.采用5寸彩色触摸按键，控制更灵敏、开关无噪声；高清OLED屏显示,具有高亮度,高对比度,宽可视角度,低功耗等特点； 2.具有开放模式、声控模式、先进先出模式、申请模式、全开模式、按住发言等多种发言模式选择。l 3.先进的声音处理技术的应用，加上独特设计的麦克风头，本单元能精准的拾音并且通过高保真音质，无损音频传输技术，48K音频采样频率，20Hz~20KHz响应频率,声音清晰明亮。 4.支持单元麦克风灵敏度和16段均衡器QE独立调节，内部具有反馈抑制功能，拾音距离不低于50CM； 5.全数字信号传输与处理技术,可有效阻碍来自手机等类似设备的RF干扰。 6.手拉手环路网络连接，系统更可靠。 7.具有时钟日期显示功能，且可显示发言时间，倒计时发言等。 8.可选全部单元为主席单元硬件,再由会议管理软件指定任意话筒为主席或代表单元。 9.通过软件可将任意代表单元设置为VIP单元，最多可以设置32个VIP代表单元，只要系统中已经开启的麦克风总数不超过8台，VIP代表单元可以自由开启。 10.内置保真扬声器，双耳机接口设计,音量可调；具有line in接口，支持头戴麦克风或者线路输入功能，可连接手机，笔记本等上传音频，进行电话，网络会议。 11.可选配支持RFID卡身份认证，签到，讨论。 | 1 | 只 |
| 3 | 数字网络会议讨论代表单元 | 1.采用5寸彩色触摸按键，控制更灵敏、开关无噪声；高清OLED屏显示,具有高亮度,高对比度,宽可视角度,低功耗等特点； 2.具有开放模式、声控模式、先进先出模式、申请模式、全开模式、按住发言等多种发言模式选择。l 3.先进的声音处理技术的应用，加上独特设计的麦克风头，本单元能精准的拾音并且通过高保真音质，无损音频传输技术，48K音频采样频率，20Hz~20KHz响应频率,声音清晰明亮。 4.支持单元麦克风灵敏度和16段均衡器QE独立调节，内部具有反馈抑制功能，拾音距离不低于50CM； 5.全数字信号传输与处理技术,可有效阻碍来自手机等类似设备的RF干扰。 6.手拉手环路网络连接，系统更可靠。 7.具有时钟日期显示功能，且可显示发言时间，倒计时发言等。 8.可选全部单元为主席单元硬件,再由会议管理软件指定任意话筒为主席或代表单元。 9.通过软件可将任意代表单元设置为VIP单元，最多可以设置32个VIP代表单元，只要系统中已经开启的麦克风总数不超过8台，VIP代表单元可以自由开启。 10.内置保真扬声器，双耳机接口设计,音量可调；具有line in接口，支持头戴麦克风或者线路输入功能，可连接手机，笔记本等上传音频，进行电话，网络会议。 11.可选配支持RFID卡身份认证，签到，讨论。 | 4 | 只 |
| 4 | 专业自适应反馈抑制 | 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术，可高速全自动完全消除啸叫和回声，同时让现场音频精准清晰实时送出； 2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。系统智能电平控制技术，可以获的到清晰、持续的、信号电平无明显波动的语音信号。内置AGC双向控制，具有区分加强信号和轻柔信号的能力，保持对讲话声调的连贯和语音易于听清楚，维持听感上的舒适性，能提升增益达6-15dB。 3.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz采样高速浮点运算数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫。 4.全自动化操作的工作方式，免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试，精准可靠使用简单。 5.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质。 ★6.内置AGC自动增益控制，可以获得到清晰、持续平稳的语音信号（提供彩页加盖厂家公章证明）。 7.内置数字高低通调节控制，可限制语音频响。 ★8.内置数字压限器:可提高拾音的距离（提供彩页加盖厂家公章证明） ★9.内置10段图示均衡器：频率控制更精确（提供彩页加盖厂家公章证明） 10.各功能可通过本机或连接电脑设置 ★提供通过CNAS\CMA\ILAC-MRA认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章。 | 1 | 台 |
| 二.会议扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | UHF段真分集无线话筒 | 频率范围: 740—800MHz 可调信道数: 100X2=200 震荡方式: 锁相环（PLL)频率合成 频率稳定性: ±10ppm 接收方式: 超外差二次变频 分集类型: 双调谐眞分集自动选讯 接收灵敏度: -95dBm 音频频响: 40--18KHz 失真度: ≤0.5% 信噪比: ≥110dB 音频输出: 平衡输出和不平衡输出 电源规格: 110-240V-12V 50-60Hz（开关电源适配器 ） 电池规格: 2x1.5V AA Size 电池寿命: 8—15小时 | 1 | 套 |
| 2 | 数字专业前置 | 1.具有音箱处理器功能的卡拉OK效果器，各部分功能可独立调节。 2.采用2Bit数据总线和32Bit DSP。 3.音乐设有7段参量均衡。话筒设有15段参量均衡。有麦克风压限功能。 4.主输出设有5段参量均衡。有压缩限幅器。 5.中置输出、超低音输出及后置输出（dsp330没此输出）均设有3段参量均衡。 6.麦克风有4种反馈抑制模式：OFF 1 2 3。 7.可存储16种模式。 8.话筒输出、主输出、中置输出、超低音输出、后置输出（X3没此输出）均设有压限及延时功能。 9.内有管理者模式与用户模式，用户模式在调整参数后不能存储。 10.本机设有全功能菜单，可通过强大的PC界面设置。 ★提供通过CNAS\CMA\ILAC-MRA认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章。 | 1 | 台 |
| 3 | 数字调音台 | 1、7寸1024x600的触摸屏，安卓操作系统,可通过触摸屏和旋钮调节任何设置，操作简单，显示清晰； ★2、通过高清显示屏可清晰观察输入和输出通道电平，清楚地显示输入输出电平，推子前/推子后电平表（提供显示屏界面图片证明）； ★3、支持iPad遥控操作（中标后提供样品演示）； 4、支持场景记忆、立体声录音； 5、内置媒体播放器和录音机； 6、支持播放USB、蓝牙(外部设备)或内部录音信号时，把信号分配到任意的智能输出母线； 7、具有9个100mm行程的电动推子； 8、16路总线和8路平衡XLR输出； 9、可调输入4段全参量EQ，每段20Hz-20kHz可调； ★10、具备8路内部效果器模块，高达8种可分配模组（混响、调制、延时、31段图形EQ），提供软件界面截图证明； 11、具备4种立体声效果，混响/延时/调制和15段图形EQ； 12、可调节增益和Q值功能，还能保存EQ至预设库； 13、可调节噪声门和压缩器的所有参数； 14、效果器或动态处理器具有简易的操作和丰富的信息视觉体现； 15、深度和增益的衰减电平显示能保证精确的调整； 16、综合的路由设置，选择和路由简单清晰，使调音台的灵活性最大化； | 1 | 台 |
| 4 | 8进8出音频处理器 | 1.麦克风输入和线路输入自由切换，每路输入带48V幻相电源选择。 2.通过网络连接电脑软件控制或RS232/TCPIP连接中控远程控制，用在各种场合的扩音工程。 3.USB免驱自动连接软件，RS232中控控制。 4.每路输入带反馈抑制功能开关，两档调节。 ★5.输入31段EQ可调，输出10段EQ可调（提供软件界面截图加盖原厂公章证明）。 ★6.自动混音和矩阵混音功能（提供软件界面截图加盖原厂公章证明）。 7.适用场合：会议室、多功能厅、礼堂、法庭、专业演出。 技术参数： 输出通道 8进8出；信号处理 32-bit xed/βoating-point DSP 300MHz； 音频系统延迟 <1ms；数模转换 24-bit；采样率48KHz；输入通道 8路平衡输入；输出通道 8路平衡输出；音频接口 3.81 mm 凤凰插,12-pin；幻象电源 +48VDC,10m A, 每通道配置 ★提供欧盟CE认证复印件加盖厂家公章。 | 1 | 台 |
| 5 | 全频音箱 | 1.低音配置：8寸，150W8欧50芯140磁 2.高音配置：40W8欧34芯 3.阻抗：8Ω 4.分频点：2.5K 5.频率响应：75Hz-20KHz 6.输入灵敏度：96dB/w/m 7.最大声压级：122dB 8.扩散角度：80°（H）×50°（V） 9.额定功率：150W 10.峰值功率：300W 11.号角材质：工程塑料 12.箱体材质：15mm夹板 13.吊挂系统：底部支撑，顶部侧面吊挂 14.尺寸：440×272×289mm 15.净重：10Kg ★提供生产厂家“国家权威检测、 质量合格产品”荣誉证书复印件（附查询截图）加盖厂家公章。 ★提供生产厂家GB/T29490-2013知识产权管理体系认证证书复印件加盖原厂公章。 | 6 | 只 |
| 6 | ▲双通道节能功放 | ★1.当任意一个通道有信号输入，功放自动进入工作状态，当二个通道都没有信号时，延时1分钟进入节能待机状态，待机时功耗≤6W（提供权威机构第三方检测报告复印件加盖厂家公章证明,报告中必须体现待机功耗≤6W）； 2.电子音量调节，可对二个通道的音量单独调节或者联调，同时带自锁功能，防止其他人员误操作； 3.带液晶显示器，可显示各通道状态； 4.二路信号指示灯条，二个快速静音按钮； 5.复位后首次开机音量输出10%左右，带音量记忆功能； 6.飞梭功能按键，操作灵活快捷； 7.功放带温度控制，达到45度时风扇自动启动； 8.产品具有良好的短路、过载、过热自我保护； 9.定压100V、70V和定阻4~16Ω卡侬输出，安全性高。 10.输出功率:2*260W 11.工作功耗：600W 12.待机功耗：≤6w 13.输入灵敏度：1v 0dB 14.信噪比：﹥95dB 15.输出：70V,100V或4-16欧 16.频率：50-16KHz(+1dB,-3dB) 17.失真度：1KHz<0.5% ,1/3输出功率 18.外型尺寸：484*448*88mm 19.净重：23kg ★提供厂家授权函和质保承诺函加盖原厂公章。 | 3 | 台 |
| 7 | 返听音箱 | 1.低音配置：10寸，300W8欧65芯156磁 2.高音配置：40W8欧34芯 3.阻抗：8Ω 4.分频点：2.3K 5.频率响应：65Hz-20KHz 6.输入灵敏度：96dB/w/m 7.最大声压级：124dB 8.扩散角度：80°（H）×50°（V） 9.额定功率：300W 10.峰值功率：600W 11.号角材质：工程塑料 12.箱体材质：15mm夹板 13.吊挂系统：底部支撑，顶部侧面吊挂 14.尺寸：500×300×299mm 15.净重：12Kg | 2 | 只 |
| 8 | 返听功放 | 1.高效、节能、节约运营费用； 2.有源PFC，功率因数达0.99； 3.输出功率强劲，稳定驱动2欧姆负载； 4.小巧、轻便、结构稳固； 5.立体声、单通道、桥接三种工作模式； 6.灵敏度1Vrms，增益32d B、26d B可选择； 7.保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制、超温功率控制等； 8.符合安规、电磁兼容标准； 9.温控风机，运行安静； 10.宽工作电源范围，90-260VAC（±10%）； | 1 | 台 |
| 9 | 智能电源时序器 | 1.2寸彩色液晶智能显示屏，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态。 2.每通道独立设有Bypass设置，可ALL Bypass或单独Bypass 3.支持面板LOCK锁定功能，防止误操作 4.内置时仲芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，智能化不须人为操作。 5.支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置 6.每台设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制 7.10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷 8.欠压、超压检测及报警，带滤波功能。 9.单路额定输出电流：13A 额定总输出电流：30A ★提供30MHz~300MHz骚扰功率检测合格和1GHz以上辐射骚扰检测合格的权威机构检测报告复印件加盖厂家公章。 | 2 | 台 |
| 10 | 音箱壁架 | 加厚型音响壁架 单只可承重80公斤 | 3 | 对 |
| 三.矩阵切换系统 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络混插切换系统 | 1.集转换器(Converter)，倍线器(Scaler)，传输器(Transmitter)与切换器(Cross point )于一体； 2.支持2块4路信号输入卡共计8路输入信号，包括CV、YUV、S-Video，VGA、HDMI&DVI、SDI、IP、HDBaseT、Fiber各种格式； 3.支持2块4路信号输出卡共计8路输出信号，包括YUV、VGA、HDMI&DVI、SDI、IP、HDBaseT、Fiber各种格式； 4.支持CV、YUV及HDMI的独立的亮度、对比度，饱和度、锐度、色调调节，VGA的独立的亮度、对比度、色温及相位调节； 5.Autoscaler技术，自动输出每个相连显示器的完美图像解析度的视频； 6.Doubletrack技术，支持音、视频及控制信号双向透明传输； 7.支持红外、RS-232、网络及按键面板控制，支持返回码； 8.支持 Windows、Android、iOS等操作系统平台软件控制； 9.兼容HDMI1.4，HDCP1.2，DVI1.0 协议的数字视频信号输入； 10.模块化结构设计方便任何时间自由地添加额外的信号输入卡或输出卡，实现快速简单的升级或扩展； 11.热插拔支持，使用户无需系统断电即可在任何时间增加或更换信号卡，实现关键任务环境中的无缝问题处置功能； 12.高效的散热管理功能,让气流自下而上从每一个板卡流过，实现最佳的冷却和避免因为高温工作环境带来的系统稳定性降低； 13.HDC WINDOWS控制程序可快速设定、配置或在线编辑EDID，以实现最佳的显示效果； 14.HDMI&DVI输入卡的EQ功能,方便实现HDMI&DVI信号的36m接入； 15.独有的音频输出卡，可方便地分离输入音频到扩声系统，并音量可调； ★提供3C认证复印件加盖厂家公章。 | 1 | 台 |
| 2 | 4路HDMI输入模块 | 1.支持分辨率高达1920x1200的DVI&HDMI视频，包括HDTV 1080p/60 36bits深色 2.符合HDCP标准 3.自动地管理已连接设备之间的EDID通信 4.本地模拟立体声音频输入（用作HDMI连接时，支持HDMI线路音频输入） 5.自动电缆均衡 6.自适应DVI及HDMI1.4 | 1 | 块 |
| 3 | 4路VGA/YUV/CVBS输入模块 | 1.接受RGBHV、高清分量视频、S-视频和复合视频 2.支持分辨率高达1920x1200的计算机视频，包括HDTV 1080p/60 36bits色深 3.可对标清视频进行去隔行处理 4.自动地管理已连接设备之间的DDC通信 5.本地模拟立体声音频输入 | 1 | 块 |
| 4 | 4路HDMI无缝输出模块 | 1.支持分辨率高达1920x1200的DVI&HDMI视频，包括HDTV 1080p/60 36bits色深 2.符合HDCP标准 3.自动地管理已连接设备之间的EDID通信 4.本地模拟立体声音频输出（用作HDMI连接时，支持HDMI线路音频输出） 5.Autoscale技术，自适应分辨率输出 6.支持全格式无缝输出 ★提供3C认证复印件加盖厂家公章。 | 2 | 块 |
| 5 | HDMI延长器 | 1、单根CAT5E/6E网线代替HDMI线最远可传输：150-200米 2、支持红外控制。 3、可过交换机支持一对多的应用 4、可通过矩阵支持多对多的应用 5、支持最高分辨率达1080P效果 | 2 | 对 |
| 6 | 多媒体会议地插 | 话筒*2，网络，音频、VGA、HDMI接口 | 2 | 套 |
| 四.中央控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | IP分布式智能中控系统 | 1.32位ARM CPU，320MHz操作频率； 2.512M的Flash存储器； 3.64M数据存储器； 4.8路com，串口速率600~115200bps，支持RS-232/485和以太网之间的数据双向透明传输，可以让串行设备立即联接网络； 5.每个com口均同步支持多波特率并发RS-232/485协议内容； 6.8路IR，支持IR设备和以太网之间的数据通讯； 7.1路以太网通讯接口，支持多达10个TCP/UDP连接 8.1路HS-NET接口，支持NET总线设备扩展，包含8路电源控制接口、音量及调光模块； 9.灵活的串口数据分帧设置，满足用户各种分包需要。 | 1 | 台 |
| 2 | 8路IP电源控制器 | 1.内设8个大电流继电器，最大电流值20A，最大负载能力2200W/路，总负载能力16000W； 2.内置DIP地址码开关； 3.每个单路继电器均带一对常开常闭触点； 4.内置8个强制应急拨码开关； 5.机架或壁挂安装方式； 6.自带零、地接线排，易于安装与连接； 7.支持RS-232/485通讯，可方便地与第三方控制器兼容 8.1路以太网通讯接口，支持多达10个TCP/UDP连接； 9.前面板带LED电流显示； 10.支持过压、过流保护，确保过流、过压时的设备安全； 11.支持能耗统计与管理，支持继电器开光状态检测与查询。 | 1 | 台 |
| 3 | 红外发射棒 | 控制DVD/投影机/电视等红外控制的设备 | 6 | 根 |
| 4 | 移动控制软件 | 1、支持IOS/android系统； 2、支持TCP/UDP/HTTP/HTTPS协议通讯控制； 3、支持按钮、滑动条、进度条、浏览器、文本输入框、文字标签、滑动列表框、图片框、视频播放组件； 4、支持中控设备状态读取及呈现； 5、支持RTMP/RTSP流媒体协议； 6、支持嵌入LUA脚本控制； | 1 | 套 |
| 5 | 10.1无线触摸屏 | 操作系统 Android 8.0 配置 存储容量 64GB 处理器 Hisilicon Kirin659 核心数量 八核 系统内存 4GB 扩展支持 Micro SD (TF)卡 | 1 | 台 |
| 6 | 无线路由器 | 4增强版智能无线路由器千兆双频防蹭网光纤穿强高速路由 | 1 | 台 |
| 五.辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 专业机柜 | 42U专业网络机柜 | 1 | 套 |
| 2 | 音箱线 | 金银线200芯 | 1 | 批 |
| 3 | 网线 | 国标 | 2 | 箱 |
| 4 | VGA线 | 国标 | 1 | 项 |
| 5 | HDMI线 | 国标 | 1 | 项 |
| 6 | 电源线 | 国标 | 1 | 项 |
| 7 | PVC管 | 国标 | 1 | 项 |
| 8 | 辅材 | 相关安装及调试需要的辅材 | 1 | 项 |
| 全彩屏部分 |  |  |  |  |
| 1、会议室部分 |  |  |  |  |
| 1 | 室内P2.5全彩 | 1、像素管间距：≤2.5mm，基色：红色+绿色+蓝色； 2、发光点颜色组合：1R1G1B，物理密度： 160000点/㎡单元板； 3、模组分辨率：128×64； 4、模组尺寸: 320×160 5、封装方式： SMD2121 黑灯； 6、模组结构： 灯驱合一； 7、模组平整度≤0.1mm ； 8、拼接整平度 ≤0.1mm ； 9、拼接接缝 ≤0.1mm ； 10、外壳防护：IP50/IP54(前/后) ； 11、噪音检测：15cm 范围内，测试 5 个位置，平均噪声 10dB-A； 12、振动测试：振动试验按规定对显示 模组进行。在振动5Hz-55Hz-5Hz,振幅为 0.19mm 的条件下，5min扫描一次，二个方向，每个方向扫描二次； 13、像素失控率：≤1X10-4； 14、对比度：≥8000：1； 15、屏体亮度：≥1000cd/m2； 16、亮度均匀性：≥98%； 17、灰度等级：≥16bit； 18、视角：≥165°(水平/垂直）； 19、刷新频率： ≥3840Hz 20、色温：1000K 至 9500K 可调； | 7.96 | 平方 |
|  |  | 21、电流增益调节级：≥8 位； 22、发光点中心偏差：≤2%； 23、漏电流容限值：≤0.5mA； 24、模组机械强度 ：≥5MP； 25、供电方式 ：支持电源均流供电； 26、图像补偿功能：动态图像自动补偿； 生产厂家要求： 1、供货时提供 LED 生产厂家的产品授权书及售后服务承诺函原件。 2、投标产品通过国家CCC认证并提供证书复印件加盖原厂公章。 3、★为了产品性能稳定要求所投产品具有盐雾、潮湿、阻燃、抗电强度第三方检测机构出具的测试报告。 4、★投标产品通过中国节能产品认证证书，且符合CQC3158-2016标准/要求；提供中国节能产品认证证书复印件加盖原厂公章。 5、★保证项目整体运行及后续升级维护便利，须具有良好兼容性。要求LED显示屏体与LED视频控制器、开关电源、配电柜同一品牌或同一厂家，并提供各个产品3C认证。 6、★保证系统的安全性及后期维护的便利性，能提供LED全彩屏制造厂家信息安全管理体系认证证书复印件加盖原厂公章 7、LED显示屏具有电子智能化工程专业承包资质复印件加盖制造商公章； |  |  |
| 2 | 控制系统 | 含接收卡、控制软件、配电柜等相关配件 | 1 | 套 |
| 3 | 电脑 | I5/4G/1T/2G独/Win10/21.5 | 1 | 台 |
| 4 | 安装结构 | 外主框架材料：30*30mm 镀锌方钢、 安装主龙骨国标 50*30 的矩形管；不锈钢包边，要求美观大方得体。为了考虑结构安全， ★要求LED 厂家具有钢结构工程专业承包叁级资质，根据现场实际情况定制。 | 7.96 | 平方 |
| 2、大厅部分 |  |  |  |  |
| 1 | 室内P2.5全彩 | 1、像素管间距：≤2.5mm，基色：红色+绿色+蓝色； 2、发光点颜色组合：1R1G1B，物理密度： 160000点/㎡单元板； 3、模组分辨率：128×64； 4、模组尺寸: 320×160 5、封装方式： SMD2121 黑灯； 6、模组结构： 灯驱合一； 7、模组平整度≤0.1mm ； 8、拼接整平度 ≤0.1mm ； 9、拼接接缝 ≤0.1mm ； 10、外壳防护：IP50/IP54(前/后) ； 11、噪音检测：15cm 范围内，测试 5 个位置，平均噪声 10dB-A； 12、振动测试：振动试验按规定对显示 模组进行。在振动5Hz-55Hz-5Hz,振幅为 0.19mm 的条件下，5min扫描一次，二个方向，每个方向扫描二次； 13、像素失控率：≤1X10-4； 14、对比度：≥8000：1； 15、屏体亮度：≥1000cd/m2； 16、亮度均匀性：≥98%； 17、灰度等级：≥16bit； 18、视角：≥165°(水平/垂直）； 19、刷新频率： ≥3840Hz 20、色温：1000K 至 9500K 可调； | 9.85 | 平方 |
|  |  | 21、电流增益调节级：≥8 位； 22、发光点中心偏差：≤2%； 23、漏电流容限值：≤0.5mA； 24、模组机械强度 ：≥5MP； 25、供电方式 ：支持电源均流供电； 26、图像补偿功能：动态图像自动补偿； |  |  |
| 2 | 控制系统 | 含接收卡、控制软件、配电柜等相关配件 | 1 | 套 |
| 3 | 音响功放 | 吸顶式安装 | 1 | 套 |
| 4 | 安装结构 | 外主框架材料：30*30mm 镀锌方钢、 安装主龙骨国标 50*30 的矩形管；不锈钢包边，要求美观大方得体，根据现场实际情况定制。 | 9.85 | 平方 |
| 拼接屏部分 |  |  |  |  |
| 1 | 55寸拼接屏 | 1、55”专用三星 DID超窄边拼接屏 2、拼接缝隙物理：3.5mm；亮度500cd；对比度6000：1 3、外观尺寸1213.5*684.3*39.3/67.7mm；分辨率1920 * 1080 4、输入信号：HDMI、VGA、DVI 、CVBS支持PAL/NTSC 全制式 | 9 | 台 |
| 2 | 系统控制软件 | 中文操作界面，简单易操作 | 1 | 套 |
| 3 | HDMI分配器 | HDMI信号1路输入，多路输出 | 1 | 台 |
| 4 | 前维护液压支架 | 壁挂 液晶拼接架，国产定制，工业铝合金。 | 9 | 套 |
| 5 | 安装配件及线材 | 标配：HDMI线、网线、国标电源线、遥控器、等辅助材料。 | 9 | 批 |
| 6 | 控制电脑 | I5/4G/1T/2G独/Win10/21.5 | 1 | 台 |
| 安装调试部分 |  |  |  |  |
| 1 | 安装调试费 | 含所有设备安装调试 | 1 | 项 |

注：1、上述所有需提供的资料均需上传至电子标书内，若未提供视为不响应，按无效标处理。