屯溪现代实验学校3#教辅楼智能黑板采购项目采购需求

一、技术参数配置要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能黑板 （含畅言交互助手） | 一、整体性能参数： 1、智能黑板正面是拼接而成的平面黑板，具备普通黑板的功用，支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式。整个黑板无推拉式结构，可实现整块黑板统一屏幕书写。 ★2、产品整体尺寸：长≥4000mm 、高≥1250mm 、厚≤51mm。液晶屏尺寸86吋，显示比例：16:9，分辨率3840X2160，UHD超高清。亮度≥500cd/㎡。 ★3、产品采用国内最先进的投射式电容触控技术，手指轻触式多点互动体验；多点书写技术:能在 Windows 自带画图软件中实现多点书写；触摸屏满足连接 Windows 操作系统（Win 7、Win8）的电脑外部设备时正常无障碍使用。触摸有效识别≤5毫米，触控响应时间≤6ms。 ★4、采用最新全贴合技术，智能黑板的书写面与液晶显示屏的显示面之间距离≤5mm，确保宽视角，保证教室前排二侧学生清晰观看。。 5、电脑采用OPS插拔式架构，处理器：IntelCorei5；内存：4G；硬盘：128G-SSD 固态硬盘；内置WiFi：IEEE 802.11n 标准，保证足够的信号强度；内置网卡：10M/100M/1000M。电脑支持硬件一键还原（通过电脑按键来实现一键还原），更加安全高效的保护电脑。 6、支持双系统：Windows、Android双系统，当其中一个系统出现异常时，可切换至第二系统，保证教学不受影响。 ★7、抽拉盒设计：无需取下整机，无需掀开侧板，通过抽拉，即可拆卸主电路板、电源板、恒流板，OPS电脑单元等，便于快速维护和升级。 8、智能黑板屏幕开关、电脑开关、节能待机键三合一，开关机时无需单独操作电脑，黑屏节能状态下，经手势动作即可重新点亮屏幕，操作便捷。支持五指黑屏并唤醒，防止误操作。黑屏节能后功率降低80%以上。 9、产品支持手势滑动方式选择、遥控器选择、物理按键选择三种切换不同信号源的方式，方便、高效。 10、中控菜单触摸操作：在任意信号通道下，通过屏幕触摸或前置物理快捷按键调出中控菜单实现屏幕背光调节、通道切换、图像模式、亮度、声音、对比度调节。 11、全通道批注：在无PC状态下，可通过触摸调出快捷菜单，实现任意通道书写、擦除、返回等功能，并且可以实现截屏，并把截屏图片保存到U盘中。 12、屏幕下移功能：为了适应不同身高条件操作人员对黑板实际操作的需求，在不采用任何物理升降结构的前提下，可实现液晶屏显示窗口下移，并可以进行正常使用触摸，方便老师操作。 ★13、U盘权限开机功能：产品使用权限开机，利用U盘加密功能。教师通过U盘进行开机。 ★14、智慧黑板产品的遥控器具有遥控器、鼠标功能（启动鼠标功能，遥控器起到鼠标作用）、键盘功能（开启键盘功能，当windows系统出现问题、需要在安全模式或者DOS模式下维修，此事黑板触摸不起作用，遥控器可代替键盘协助系统修复） ★15、智能互动黑板具有自带无线AP网络共享功能，满足支持不低于20个用户终端在线网络连接，不得附加额外无线AP网络设备或者热点软件来实现，高度集成化。 ★16、为了方便用户黑板具有前置3.0USB和HDMI接口，并具备二个前置15W喇叭。 ★17、产品具备防雷抗静电功能 - 配套白板软件功能： - 实现多人同时书写； 2. 自定义界面，可拖放常用工具到快捷栏，也可以创建用户名保存界面设置； 3. 有外部工具扩展栏，方便添加其他应用到本软件中使用； 4. 课前备课功能，支持在其他计算机上备课后导入到本地计算机演示； 5. 智能绘图，根据笔迹快速绘制生成图形，如：直线、圆形等； 6. 刮奖刷组合工具，可以覆盖任何需隐藏的元素，需要时刮开； 7. Office文档批注，并且批注内容能以原文档格式保存； 8. 能导入外部office文件，转换为专用格式文件； 9. 支持手写文字识别，并能识别整句文字，任何手写字体可转换为标准字体； 10. 多媒体文件插入，支持avi/wmv/flv/3gpp/mp4/asf/dat/swf等多种格式的视频播放； 11. 语音朗读，可以阅读文本内容，对中文汉字拼音标注，能识别英语单词发音； 12. 能提供包括：人教版、沪教版、浙教版、粤教版、苏教牛津版、语文S版、北京版、人教新课标语文A版、湘教版教科版、长春版、鄂教版、北师大版、西师大版、苏教版沪教(六年制)冀教版、鲁教版等至少19种版本教学资源； 13. 童锁功能，一键锁定屏幕控制，防止误操作或学生误碰； 14. 远程课堂功能，结合学生客户端，可实现远程在线教育，可实现邀请学生发言和远程演示等功能； 15. 支持多国语言，至少提供25种语言版本； 16. 一键节能，通过触控节能开关，随时可以实现关闭或唤醒屏幕功能； 17. 汉字笔画，可演示汉字笔画顺序，并可添加文字或自定义书写顺序； 18. 仿真实验室，便捷的组建模拟实验环境，包含物理、化学科目中常用的实验仪器素材； 19. 单个元素或整个页面皆可添加至少15种或以上动画特效，包括：渐隐、雨滴、扫描、百叶窗、扩散等 20. 快捷拖拽元素，在一个页面中的元素可以快速拖拽复制到其他页面中； 21. 数学学科工具，包含：数学公式自定义、函数曲线等，能完成多元方程的计算，并演示函数曲线的变化过程； 22. 魔术笔:可进行批注,批注内容会逐渐变淡消失,不需要另外擦除;当画圆时可自动识别成聚光灯功能;当画方形时会自动识别成放大镜功能； 23. 录制：有自动录像功能，所有板书书写过程、物件移动过程,可随时回放。可将教学中的屏幕显示过程自动进行录制回放，保存和调用； 24. 文件圆环，将任意图片或文档整合至可滚动的圆环中，支持拖出和放回，并可以进行批注。 三、移动授课系统： 1、支持Android 及IOS系统。 2、可与智能黑板实现无线连接。 3、具备服务端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过服务端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码拍照自动连接服务器功能，无需手动设置网络。 4、支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能黑板进行远程控制。 5、支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、双指缩放、双指滚轮、三指漫游。 6、拍照上传：可方便将课本、试卷等实物通过移动设备拍照上传至大屏讲解，并需支持在移动端通过手势控制缩放、旋转、移动、剪切、标注、擦除等操作； 7、支持Office的课件远程翻页；具备PPT专用演示模式，对PPT进行远程操作时，可将智能黑板上的PPT加载到移动终端上进行同步显示，另外还可以实现远程翻页、任意页面预览、批注书写、一键黑屏等功能。 | 9 | 套 |

注：1、供应商所投设备须具有3C证书，投标时需提供3C证书扫描件上传至电子标书内；

2、供应商所投设备须具有中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书，投标时需提供证书扫描件上传至电子标书内；

3、供应商所投设备须具有国家广播电视产品质量监督检验中心出具的国家强制性产品认证试验报告，投标时需提供报告扫描件上传至电子标书内；

4、供应商所投设备须具有第三方检测机构出具的产品性能检测报告，投标时需提供检测报告扫描件上传至电子标书内。

二、商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订地点 | 黄山市屯溪城市建设投资有限责任公司 |
| 2 | 供货完成时限 | 合同签订后20日内完成所有软件、硬件安装、集成调制工作并通过相关验收。 |
| 3 | 货物包装运输要求 | 除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。 |
| 4 | 货物质保期 | 三年 |
| 5 | 货物售后服务 | 提供三年免费服务 |
| 6 | 验收 | 一次性验收合格，所有产品符合节能性检测和绿色环保要求。 |
| 7 | 付款 | 付款人：黄山市屯溪城市建设投资有限责任公司 付款方式：合同签订后，支付合同价的20%，在设备安装调试完毕，经使用单位及有关部门验收合格后支付至合同价的90%，余款10%设备正常使用一年后支付给中标单位。 本项目税收须入屯溪区区级库。 |
| 8 | 履约保证金 | 投标保证金直接转为履约保证金（留存投标保证金所在账户）。 |